舞台LED侧屏设备项目采购需求

| 点间距mm | 箱体数量 |  | 显示尺寸 （m) | 显示 面积 （㎡） | 整屏 尺寸 | 整屏分 辨率 | 总像素点 | 平均 功率 （KW） | 峰值功率（KW） | 配电 | 屏体总重量 （吨） | 宽高比 | 单根网线带载 |  | 网线预埋数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 宽 | 6 | 1.920 | 9.216 | 1.920 | 768.000 | 1474560 | 1.01 | 3.04 | 4.26 | 0.13 | 0.40 | 带载箱体数 | 15 | 4 |
|  | 高 | 10 | 4.800 |  | 4.800 | 1920.000 |  |  |  |  |  |  | 带载点数 | 650000 |  |

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清LED显示屏 | Absen | CPS2.5 | 1)、像素点间距≤2.5mm; SMD三合一黑灯。 2)、显示单元长宽比2:3，可磁吸安装，完全前维护； 3)、一体压铸成型结构，整机采用塑料箱体，保证箱体拼接的平整度和密封防尘性。出厂整机内含电源、接收卡、连接线材，单机可点亮显示画面。 4)、亮度≥500nits ，0-255无级可调； 5)、可视角度：水平≥160°,垂直≥140°。 6)、色域：≥120% NTSC； 7)、对比度≥5000:1。 8)、刷新频率≥3840HZ 。 9)、灰度等级：≥14bit。 10)、峰值功耗：≤330W/㎡，平均功耗：≤110W/㎡。 LED屏 每套高4.8米*宽1.92米 | 套 | 4 | 接收卡、电源(整机箱体内含) |
| 2 | 二合一视频处理器 | NOVA | V6 | 输入：2*HDMI1.3，1*SDI；输出：6路网口输出，带载390万，最宽10240，最高8192，3画面显示TCP/IP、RS232。 | 台 | 4 | 含播放软件 |
| 3 | 视频处理器 | TIMBO | LMP-48D | 模块化设计，插拔式结构；采用FPGA架构，无内嵌操作系统，内部自建核心运算机制，图像处理性能优异； 输入支持HDMI 、DVI 、DP、SDI 、VGA 、CVBS、IP解码等输入卡，最高分辨率支持4Kx2K@60Hz，输入单个输入源支持任意开窗； 4K@30输出支持HDMI ，2K@60输出卡支持HDMI 、DVI; 支持任意分辨率输出， 4K@30输出卡最大支持分辨率 4096x2160@30Hz，最宽支持7680像素点，最高支持7680像素点， 2K输出卡最大支持分辨率1920x1200@60Hz，最宽支持7680像素点，最高支持7680像素点； 支持1路4K30Hz / 2路4K@24Hz / 4路1080P@60Hz / 9路1080P@25Hz / 16路720P@25Hz / 32路D1解码网络信号解码上墙，支持云台控制； 支持音频内置或加嵌输入，支持音频输出； 支持LCD LED大屏拼接显示，输出画面可实现任意拼接显示； | 台 | 1 |  |
| 4 | 控制显示模块 | TIMBO | EU6P | 6个可定制的控制按钮； 1个音量控制旋钮； 支持红外、 RS232和TCP/IP控制； 通过GUI进行控制和配置； 支持PoE供电。 | 个 | 1 |  |
| 5 | 配电系统 | 国产 | 15KW | 1)满足显示屏使用功耗，支持短路、断路、过压、欠压等保护措施;支持分步上电； | 套 | 1 |  |
| 6 | 屏体结构 | 国产 | 定制 | 定制型搭建支架及辅助架，含沙包配重， | 套 | 4 |  |
| 7 | 信号传输 | 国产 | / | 视频处理器输出至LED显示屏的信号传输线材，国标六类网线（秋叶原蓝色） | 项 | 1 |  |
| 8 | 模组备件 | Absen | / | 同批次模组 四块 | 项 | 1 |  |
| 9 | 包装运输 | / | / | 设备物流、保险、装卸、转运等 | ㎡ | 40 |  |
| 10 | 安装调试 | / | / | LED大屏单元箱体安装和系统联调以及客户交接培训等 | ㎡ | 40 |  |